Obecně závazná vyhláška č. 1/2002 obce Trusnov,

Kterou se vydává požární řád

Obec Trusnov vydává, ve smyslu § 14 odst. 1)písm. i) a § 16 zákona ČNR č. 367/1990 Sb. v platném znění,  po schválení obecním zastupitelstvem usnesením zde dne 14.9.1999, v souladu s § 29 odst. 1) písm. e) zákona ČNR č. 133/1985 Sb. ve znění pozdějších předpisů a § 29 vyhl. MV č. 21/1996 Sb.,kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 133/1985 Sb. ve znění pozdějších předpisů, obecně závaznou vyhlášku:

POŽÁRNÍ   ŘÁD

Čl. 1

Účel předpisu

Požární řád stanoví zásady organizace a provádění požární ochrany (dále je „PO“) v obci. Určuje povinnosti fyzických a právnických osob na území obce. Stanovuje úkoly osob pověřených zabezpečením požární ochrany obce a vztah obce k těmto osobám.

Čl. 2

Organizace požární ochrany

Za požární ochranu odpovídá obec k jejímu zajištění obec:

- zřizuje preventistu PO pro zabezpečení požární prevence.

- Zřizuje jednotku sboru dobrovolných hasičů (dále jen „SDH“) ke zdolávání požárů, záchranným pracím a likvidaci následků mimořádných událostí a živelných pohrom

- Jmenuje velitele jednotky SDH.

- Projednává přestupky v oblasti PO. (Přestupková komise Holice)

- Projednává stav PO v zastupitelstvu nejméně jednou ročně a vždy po závažném požáru v obci.

Čl. 3

Úkoly osob pověřených zabezpečováním PO

K zajištění úkolů na úseku prevence PO ustanovila obec preventistu PO v obci Trusnov

Petr Schneider, Trusnov 48,tel.:466 676 158

Preventista PO obce plní tyto úkoly:

- vede seznam objektů vyčleněných k provádění preventivních požárních kontrol

- zpracovává plán preventivních požárních kontrol

- předkládá obci ke schválení složení kontrolních skupin a provádí proškolení jejich členů

- provádí kontroly ve větších a požárně nebezpečných objektech

- provádí kontrolu nástupních ploch pro požární techniku, se zaměřením na jejich funkčnost a označení, pokus jsou tyto ustanoveny

- vede dokumentaci o provedených kontrolách, vyhodnocuje je a předkládá obci návrh nápravných opatření

- předkládá obecnímu zastupitelstvu dvakrát ročně o stavu požární prevence, případně návrhy ke zlepšení požární prevence

- podílí se na zpracování a předkládá návrhy na aktualizaci dokumentace PO obce.

Čl. 4

Povinnosti právnických a podnikajících fyzických osob

Právnické a podnikající fyzické osoby zajišťují, aby ve všech činnostech byly respektovány zásady PO stanovené obecně závaznými předpisy, zákonem ČNR č. 133/1985 Sb. stavební zákon v platném znění a dalšími předpisy, které upravují povinnosti na úseku PO.

Právnické a podnikající fyzické osoby jsou povinny:

- se zřetelem na požární nebezpečí obstarávat a zabezpečovat v   potřebném množství a

druzích schválenou požární techniku, věcné prostředky PO, požární signalizace, hasící

zařízení a hasební látky a udržovat je v provozuschopném stavu

- udržovat volné únikové cesty, nástupní plochy a volný přístup k nouzových východům, k rozvodným elektrickým zařízením a k uzávěrům plynu a vody v objektech ,které vlastní nebo užívají a udržovat volné přístupy k prostředkům PO.

- oznamovat bez odkladu Hasičskému záchrannému sboru okresu (dále jen HZS) každý požár vzniklý v objektech, které vlastí nebo užívají.

- umožňovat orgánům vykonávajícím státní požární dozor nebo preventivní požární kontrolu, provedení kontroly zajištění PO a poskytovat jim požadované podklady a informace, plnit ve stanovených lhůtách opatření uložená orgány státního požár. dozoru.

- označovat pracoviště, kde se vykonávají činnosti se zvýšeným požárním nebezpečím, příkazy, zákazy a pokyny k ochraně před požáry a pravidelně kontrolovat dodržování předpisů a PO a odstraňovat zjištěné závady.

- zajišťovat pravidelné čištění a kontrolu komínů, kouřovodů a spotřebičů paliv v rozsahu a ve lhůtách stanovených právním předpisem a odstraňovat  zjištěné závady.

- mít k dispozici požárně technické charakteristiky vyráběných, používaných, zpracovávaných nebo skladovaných látek a materiálů, nutných ke stanovení preventivních opatření k  ochraně života, zdraví a majetku, dodržovat návody a technické podmínky výrobce nebo obchodní organizace vztahující se k požární bezpečnosti.

- informovat jednotky PO, určené k prvnímu zásahu, o rizikových činnostech a požárně nebezpečných látkách a materiálech, provozovaných nebo nacházejících se v objektech, které vlastní nebo užívají.

Čl. 5

Povinnosti fyzických osob

- Fyzické osoby jsou povinny:

- počínat si tak, aby nedocházelo ke vzniku požáru při používání tepelných, elektrických plynových a jiných spotřebičů tím, že:

- v jejich blízkosti nebudou uloženy snadno hořlavé látky včetně paliv

- nebudou ponechána bez dozoru roztopená kamna, zapnuté elektrické nebo plynové spotřebiče, pokud je v návodu od výrobce dozor vyžadován

- popel bude ukládán na bezpečné místo

- budou dodržovány bezpečné vzdálenosti určené výrobcem od stavebních konstrukcí, podlahové krytiny a zařizovacích předmětů z hořlavých hmot

- minimální vzdálenost, nelze-li ji dokladovat návodem od výrobce, u spotřebičů na pevná paliva bude 800 mm ve směru hlavního sálání a 200 mm v ostatních směrech, u spotřebičů a kapalné a plynné palivo a elektřinu bude 500 mm ve směru hlavního sálání a 100 mm v ostatních směrech

- počínat si tak, aby nedocházelo k vzniku požáru při skladování hořlavých nebo požárně nebezpečných látek tím, že:

- budou k jejich skladování používány přenosné obaly k tomu určené a úniky hořlavých kapalin odstraňovány způsobem

- při používání spotřebiče na propanbutan budou umístěny provozní kovové tlakové nádoby na lehko přístupném, dostatečně větratelném místě, kde se nenachází zdroj otevřeného ohně, zásobní kovové tlakové nádoby budou chráněny před povětrnostními a jinými vlivy a nebudou ukládány v prostorách pod úrovní okolního terénu, ve světlicích, na půdách, v garážích, kotelnách, šachtách bytových jader, v místnostech určených ke spaní a v jiných společných prostorách, koupelnách a únikových cestách

- tuhá paliva budou skladována odděleně od jiných paliv

- bude dbána zvýšená opatrnost při skladování látek mající sklon k samovznícení nebo jiných látek, které mohou způsobit požár nebo jej dále rozšiřovat

- bezpečnostní vzdálenosti volných skladů sena a slámy (nad 50 m3) budou minimálně:

-300 m od závodů, v nichž se na volném prostranství uskladňují lehce vznětlivé

látky nebo hořlavé kapaliny

-100 m od ostatních průmyslových závodů, zemědělských středisek a  lesů

-60 m od veřejné komunikace

-50 m od okrajové budovy souvislé zástavby obcí, činné skládky domovního

odpadu

-30 m od krajního vodiče el. vedení o vysokém napětí

- počínat si tak, aby nedocházelo ke vzniku požáru při manipulaci s otevřeným ohněm zejména tím, že:

- bude dbáno zvýšené opatrnosti v topném období a v době sucha

- v lese nebude kouřit, odhazovat hořící nebo doutnající předměty

- v lese a do 50 metrů od jeho okraje nebude rozdělávat nebo udržovat otevřené ohně

- při spalování odpadu budou zřizována ohniště jen v bezpečné vzdálenosti od budou v hořlavých materiálů, spalovat pod dozorem dospělé osoby, po skončení spalování oheň uhasit a popel uložit na bezpečné místo

- neporušovat příkazy a zákazy o kouření a o manipulaci s otevřeným ohněm na místech se zvýšeným požárním nebezpečím

- zajišťovat pravidelné čištění a kontrolu komínů, kouřovodů a spotřebičů paliv v objektech ve svém vlastnictví, v rozsahu a ve lhůtách stanovených právním předpisem a odstraňovat zjištěné závady

- udržovat topeniště, komíny a kouřovody v řádném stavu a nepožívat komín a spotřebiče paliv, u nichž byla zjištěna bránící jejich bezpečnému užívání, až do jejího odstranění

- plnit příkazy a dodržovat zákazy, týkající se požární ochrany na označených místech

- udržovat pořádek na půdách, ve sklepích a na jiných místech, ve kterých může dojít ke vzniku požáru a ke ztížení požárního zásahu

- vytvářet v objektech ve svém vlastnictví nebo užívání podmínky, pro rychlé zdolávání požáru a záchranné práce, neskladovat různé materiály a předměty tak, aby znemožňovaly přístup k rozvodným zařízením el. energie, plynu a vody nebo ztížily záchranné práce

- udržovat volné chodby, schodiště a další únikové cesty a východy

- obstarávat v souladu s předpisy  o PO a udržovat v použitelném stavu hasící zařízení a jiné věcné prostředky požární ochrany

- řádně vykonávat dohled nad osobami, které nemohou posoudit následky svého jednání, aby nezpůsobily požár a dále pečovat o řádný dozor nad dětmi, dbát o to, aby jim byl zamezen volný přístup k zápalkám a hořlavým látkám

- umožnit kontrolním skupinám provést preventivní požární kontrolu k ověření dodržování předpisů o požární ochraně a odstranit zjištěné nedostatky ve lhůtě určené těmito orgány

2) Fyzické osoby nesmí:

- provádět práce, které mohou vést ke vzniku požáru, pokud nemá odbornou způsobilost požadovanou pro výkon takových prací

- poškozovat nebo zneužívat hasící přístroje nebo věcné prostředky požární ochrany

- vypalovat travní porosty

- jezdit a stát s motorovými vozidly v lese, pokud to není v souvislosti s hospodařením v lese

3) Osobní a věcná pomoc při zdolávání požárů

(nevztahuje se na osoby uvedené v § 20 zákona č. 133/1985 Sb., ve znění pozdějších předpisů)

- každý je povinen v souvislosti se zdoláváním požáru:

- provést nutná opatření pro záchranu ohrožených osob

- uhasit požár, je-li to možné nebo provést nutná opatření k zamezení jeho šíření

- ohlásit neodkladně na určeném místě zjištění požár nebo zabezpečit jeho ohlášení

- poskytnout osobní pomoc jednotce PO na výzvu velitele zásahu, velitele jednotky PO nebo zástupce obce

- každý je povinen na výzvu velitele zásahu, velitele jednotky PO nebo zástupce obce v souvislosti se zdoláváním požáru poskytnout.

- dopravní prostředky

- zdroje vody

- spojovací zařízení

- jiné věci potřebné ke zdolávání požáru

Čl. 6

Jednotky SDH v obci a jejich vybavení

Obec zřizuje následující jednotky SDH:

Jednotka                              Zařazení                          Velitel

Pavel Mondočko

Trusnov

1. SDH  Trusnov                 JPO III.                             Holice 534 01

tel. 466 676 393

Petr Zeman

Opočno

2. SDH Opočno                   JPO V/1                            Holice 534 01

tel. 466 676 318

Čl. 7

Zdroje požární vody

Obcí jsou stanoveny následující zdroje požární vody:

- hydrantová síť : přehled a plán s vyznačením umístění hydrantů

- požární nádrže: Trusnov náves, Trusnov za Ročkovými, Franclina, Žika, Opočno

- řeka: Loučná v Opočně

Čl. 8

Ohlašovny požárů

V katastru obce jsou tyto ohlašovny požárů:

Ohlašovna požárů slouží k nahlášení požárů, vyhlášení poplachu místní jednotce SDH a jejímu vyslání na místo události a oznámení požáru na okresní ohlašovnu požáru

- váha ve stř. zeměd. Družstva /ve dne v noci/ v Trusnově, tel. 466 676 139

- veřejná telefonní hovorna čp. 27 Trusnov, tel.:466 676 148

- veřejná telefonní hovorna čp 47 Opočno, tel.:466 676 174

- telefonní budka, Trusnov u Obecního úřadu, tel.:466 676 004

Čl. 9

Vyhlášení požárního poplachu

Požární poplach se místním jednotkám vyhlašuje následujícími způsoby:

1. ohlášením požáru na některou z ohlašoven

2. zapnutím sirény,  která má ovládání umístěné na budově požární zbrojnice, při použití

sirény se dodržuje celostátně platný tvar signálu, tzn. 25 vteřin zapnuto, 10 vteřin vypnuto,

25  vteřin zapnuto

3. sirénou dálkově ovládanou z operačního střediska Holice

K ověření požárního řádu obce, zejména akceschopnosti jednotky SDH obce, věcných prostředků PO, použitelnou zdrojů požární ochrany, spojení, zařízení pro vyhlášení požárního poplachu a připravenosti fyzických osob pro případ vzniku požáru se vyhlašuje neméně jednou ročně prověřovací cvičení. Siréna se zkouší 1 x 1/4 roku, vždy první sobotu v měsíci ve 12 hod. po dobu 15 sekund. Zajišťuje velitel JSDH Trusnov.

Čl. 10

Výpis z poplachového okresu

Jednotky, které jsou předurčeny pro likvidaci požáru, dle jednotlivých stupňů požárního poplachu.

Trusnov                   Franclina                Žika                     Opočno

Stupeň poplachu      předurčené JPO      předurčené JPO      předurčené JPO   předurčené JPO

J PPS Holice I         J PPS Holice I         J PPS Holice I     J PPS Holice I

I.                 JCPS Pardubice I    J SDH Trusnov       J SDH Trusnov    J SDH Trusnov

III                            III                         III

J SDH Trusnov

III

J SDH Vysoká u     J SDH Vysoká      J SDH Vysoká

J SDH Vysoká u     Holic III                  u Holic III             u Holic III

Holic III

J SDH Horní            J CPS                   J SDH Opočno

Jelení II/2                 Pardubice I           V/1

J SDH Ostřetín        J SDH Ostřetín        J SDH Zámrsk     J SDH Ostřetín

III                         III                             III                         III

J SDH Horní

II.                Jelení II/2                J SDH Holice III     J SDH Ostřetín     J SDH Horní

III                          Jelení II/2

J SDH Zámrsk         J SDH Dolní

Roveň  III                J SDH Horní         J CPS

Jelení II/2              Pardubice I

J HZS Vysoké          J SDH                    J SDH Holice        J SDH Holice

Mýto I                       Moravany III         III                          III

J SDH Dolní             J SDH Dašice        J SDH                    J SDH Dolní

Roveň III                  II/1                         Moravany III         Roveň III

III.

J SDH Dašice III      J SDH Zámrsk       J SDH                    J SDH

III                           Chroustovice          Zámrsk III

J SDH Moravany                                    III

III                              J CPS                                                   J HZS Vysoké

Pardubice I            J HZS Vysoké       Mýto I

Mýto I

J CPS Pardubice       J CPS                     J CPS                    J SDH

I                                 Pardubice I            Pardubice I            Chroustovice

III

J SDH

Chroustovice III        J SDH                    J SDH Dolní         J SDH

Hostovice III          Roveň III              Moravany III

Z                 J SDH Holice III

J SDH                     J SDH Dašice       J SDH Dašice

J SDH Hostovice      Chroustovice          II/1                        II/1

III                              III

J SDH                     J SDH                   J SDH

J SDH Hrochův         Borohrádek III       Hrochův               Hrochův

Týnec  III                                                   Týnec III             Týnec III

J HZS Vysoké        J SDH                  J CPS

Mýto I                     Borohrádek III    Pardubice I

Čl. 11

Sankce

Porušení povinností uložených touto vyhláškou bude postihováno jako přestupek podle § 78, odst. 1 zákona č. 133/1995 Sb. ,ve znění pozdějších předpisů.

Bude-li naplněna skutková podstata přestupku, se postihuje pokutou až do výše 15 000 Kč.

Není-li v tomto zákoně stanoveno jinak, platí o přestupcích a jejich projednávání zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů.

Čl. 12

Závěrečná ustanovení

Tato vyhláška nabývá účinnosti dne:        1.11.2002

Vyvěšeno na úřední desce dne :              13.10.2002

Sejmuto dne:                                            30.10.2002

Ruší se Vyhláška, kterou se vydává požární řád obce Trusnov ze dne 19.2.1987

Hana Motyčková                                               Zdeněk Barták

Zástupce starosty                                                  starosta